第十五届中国软件杯大学生软件设计大赛

A9 基于 OpenHarmony 的智能家居设备控制系统

产品设计说明书

| 项目名称 | 智能家居设备控制系统 |
| --- | --- |
| 参赛赛题 | A9 基于 OpenHarmony 的智能家居设备控制系统 |
| 文档类型 | 产品设计说明书 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 19 日 |

文档说明 本文依据项目当前 OpenHarmony 客户端、FastAPI 后端、MQTT 通信、SQLite 数据模型与设备仿真代码编制，用于说明系统需求、设计与验证方案。

1. 项目概述

本项目面向家庭多设备统一管理场景，构建由 OpenHarmony 移动客户端、FastAPI 服务端、MQTT 消息通信、SQLite 数据存储和 Python 设备仿真器组成的智能家居设备控制系统。系统将设备状态采集、远程控制、场景执行、自动化规则和数据监测串联为完整闭环，使用户能够在一个移动端入口完成查看、控制与联动配置。

产品以可演示、可验证和可扩展为设计导向。设备侧使用模拟器持续发布状态或传感器数据，服务端完成订阅、持久化和规则计算，客户端以 REST API 获取业务快照，并通过 WebSocket 接收实时变化。

建设目标 在无实体硬件条件下，仍可完整演示设备接入、状态同步、远程控制、环境监测和自动联动的核心业务流程。

2. 需求分析

2.1 用户角色与使用场景

| 角色 | 核心诉求 | 系统支持 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 查看家庭状态并便捷控制设备 | 首页总览、房间筛选、设备遥控、场景执行 |
| 家庭管理员 | 完成设备与房间管理、维护自动化规则 | 设备发现与绑定、设备编辑、规则创建与启停 |
| 演示人员 | 在无硬件环境中展示完整业务闭环 | Docker Compose 服务编排、MQTT 设备仿真、传感器数据与活动日志 |

2.2 功能性需求

账户认证：支持登录、注册、当前用户读取和密码修改，客户端保存令牌并在后续请求中携带认证信息。

设备与房间管理：支持房间查询、设备列表与详情、候选设备发现、设备绑定、编辑与删除。

设备控制：支持灯光、空调、门锁、窗帘、加湿器和智能插座等设备类型的状态控制与指令下发。

场景与联动：支持回家、离家、睡眠等场景的一键执行，以及按传感器条件触发的自动化规则。

数据监测：支持查看当前设备状态、传感器历史记录、设备日志和系统活动。

实时同步：服务端将 MQTT 消息通过 WebSocket 推送至已认证客户端，并同步更新设备最新状态。

2.3 非功能性需求

可用性：核心操作提供明确的成功或失败反馈，网络异常时保留可理解的中文提示。

安全性：接口采用令牌认证；高敏感设备命令支持 AES 加密参数；部署层可配置 TLS。

可维护性：后端按 API、服务、数据访问分层；客户端按页面、模型和公共网络模块组织。

可扩展性：设备命令采用“设备类型 + 动作 + 参数”模型，新增类型可在服务端映射中逐步扩展。

3. 总体架构设计

系统采用客户端、应用服务、消息数据和设备仿真四层架构。各层通过清晰的接口边界协作：客户端不直接访问设备，所有控制与状态读取均经由服务端；设备状态和指令使用 MQTT 主题传输；服务端负责数据持久化、规则计算与 WebSocket 广播。

图 1  系统总体架构

| 层级 | 主要职责 | 关键实现 |
| --- | --- | --- |
| 客户端层 | 展示家庭状态、发起控制、配置规则 | ArkTS、OpenHarmony HTTP、SecureStorage |
| 应用服务层 | 认证、业务 API、命令调度、实时广播 | FastAPI、JWT、WebSocket、规则引擎 |
| 消息与数据层 | 设备消息转发、状态持久化、历史查询 | MQTT、SQLite、活动日志 |
| 设备仿真层 | 模拟传感器上报与受控设备响应 | Python、Paho MQTT、容器化运行 |

4. 模块与接口设计

4.1 OpenHarmony 客户端

客户端以 ArkTS 页面组织用户操作，主要页面包括登录与注册、首页总览、设备管理、设备遥控、数据监测、规则管理和个人中心。公共 ApiClient 统一封装 HTTP 请求、令牌注入、响应映射和错误信息转换，降低页面对协议细节的依赖。

| 页面/模块 | 设计职责 | 主要能力 |
| --- | --- | --- |
| DashboardPage | 家庭状态总览 | 设备统计、场景入口、房间筛选、最近活动 |
| DeviceManagePage | 设备接入与维护 | 候选设备发现、绑定、编辑、删除 |
| DeviceRemotePage | 设备遥控与环境展示 | 按设备类型展示控制面板、读取所在房间温湿度 |
| DataMonitorPage | 状态和历史数据观察 | 实时状态、传感器历史、设备与活动日志 |
| RulesPage | 自动化编排 | 规则创建、启停、删除和自然语言摘要 |

4.2 后端服务与 API

后端以 FastAPI 提供 REST API，并在应用生命周期中初始化数据库、连接 MQTT Broker、订阅 home/# 主题和加载已启用的自动化规则。客户端通过 /api/dashboard/summary 获取首页聚合数据，通过设备、场景、规则和数据接口完成分域操作。

| 接口域 | 代表接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | /api/login, /api/auth/register, /api/auth/me | 完成身份认证、用户注册与当前用户读取 |
| 设备 | /api/devices, /api/discovery, /api/bind_device | 设备查询、候选设备发现与房间绑定 |
| 控制 | /api/services, /api/states/{entity_id}/command | 统一接收实体动作与参数，转为 MQTT 指令 |
| 场景与规则 | /api/scenes/{id}/execute, /api/rules | 执行多设备动作，维护传感器触发规则 |
| 监测 | /api/dashboard/summary, /api/data/sensors, /api/data/logs | 提供总览、历史传感器记录与日志 |
| 实时 | /ws/realtime?token=... | 向认证客户端广播 MQTT 状态消息 |

5. 核心业务设计

5.1 设备控制闭环

用户在首页或设备遥控页选择目标设备和控制动作，例如灯光开关、空调温度、门锁状态或窗帘位置。

客户端通过 ApiClient 将 entity_id、action 和 params 发送至服务端，并自动携带登录令牌。

服务端校验令牌、解析设备实体和动作类型，构造 MQTT 指令主题 home/{room}/{device_type}/command。

设备仿真器接收指令后更新自身状态并发布 response 或 status 消息；服务端同步设备状态并写入操作日志。

服务端通过 WebSocket 广播状态变化，客户端刷新展示并向用户呈现本次操作反馈。

5.2 传感器数据与自动化规则

温度、湿度和人体感应模拟器按主题发布 sensor 消息。服务端识别传感器类型后写入 sensor_data，同时将最新有效字段写入设备 status_json 和 updated_at。规则引擎对已启用规则进行预解析，当触发条件和附加条件均满足时，按动作数组向目标设备发布 MQTT 指令。

| 示例规则 | 触发条件 | 自动动作 |
| --- | --- | --- |
| 人来开灯 | 人体感应 presence = true 且灯光为关闭 | 开启同房间灯光并设置亮度 |
| 高温自动制冷 | 温度 value > 28 且空调关闭 | 开启空调，设置制冷模式和 26°C |
| 高湿自动除湿 | 湿度 value > 80 且空调关闭 | 开启空调并设置除湿模式 |

5.3 场景执行

场景以 actions_json 保存多条设备动作。系统预置回家、离家和睡眠模式：回家模式可开启指定房间灯光、空调、窗帘和加湿器并保持门锁上锁；离家模式可关闭相关设备、关闭窗帘并上锁；睡眠模式将卧室灯光调为低亮度并设定空调目标温度。场景执行后生成活动记录，便于在首页查看结果。

6. 数据与通信设计

6.1 数据模型

系统采用 SQLite 保存业务数据。用户、房间、设备、传感器记录、设备操作日志、活动日志、场景和自动化规则形成核心数据模型。设备表保存 mqtt_topic、status_json 与 updated_at，以支持最新状态展示和在线判定；传感器数据与日志表保存历史记录，便于数据监测与追溯。

| 实体 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | username, password_hash, role | 保存账户及角色信息 |
| rooms | name, floor, description | 组织家庭空间与设备归属 |
| devices | room_id, type, mqtt_topic, status_json, updated_at | 保存设备身份与最新状态 |
| sensor_data | device_id, data_type, value, timestamp | 保存温湿度、人体感应等历史数据 |
| device_log / activity_log | action, detail, source, timestamp | 记录设备命令和业务活动 |
| scenes / automation_rules | actions_json, condition_json, enabled | 保存一键场景和自动化逻辑 |

6.2 MQTT 主题约定

MQTT 主题采用 home/{room_id}/{device_type}/{direction} 结构。direction 包含 sensor、status、command 和 response。服务端订阅 home/#，对 sensor 消息持久化并参与规则判断，对 status 与 response 消息同步设备最新状态。

| 主题类型 | 示例 | 数据方向 |
| --- | --- | --- |
| 传感器上报 | home/livingroom/temperature_sensor/sensor | 设备仿真器 -> 服务端 |
| 状态上报 | home/livingroom/light/status | 设备仿真器 -> 服务端 |
| 控制指令 | home/livingroom/ac/command | 服务端 -> 设备仿真器 |
| 指令响应 | home/livingroom/door_lock/response | 设备仿真器 -> 服务端 |

7. 安全与部署设计

7.1 安全设计

身份认证：服务端以 JWT 作为访问令牌，WebSocket 连接要求在 URL 参数中提交有效令牌。

接口保护：客户端将令牌放入 Authorization 请求头，服务端根据用户身份执行设备控制和数据读取。

敏感命令：设备命令服务支持加密参数载荷，服务端使用用户密钥解密后再执行实际动作。

传输配置：容器化部署支持 MQTT TLS 端口与 Nginx HTTPS 入口，证书路径与密钥通过部署配置管理。

安全边界：证书、私钥、令牌密钥和用户口令不写入设计文档、源代码归档或客户端界面。

7.2 部署方案

项目提供 Docker Compose 编排文件，可在单机或云主机部署 MQTT Broker、FastAPI 后端、Python 设备仿真器和 Nginx 反向代理。后端数据目录以卷方式挂载，便于保留 SQLite 数据和 MQTT 配置。演示时先启动容器服务，再安装 OpenHarmony HAP 客户端，即可在无实体硬件情况下完成全流程展示。

| 服务 | 运行职责 | 对外端口 |
| --- | --- | --- |
| MQTT Broker | 设备消息订阅与发布 | 1883 / 8883 |
| FastAPI Backend | REST API、WebSocket、规则引擎、数据持久化 | 8000 |
| Python Simulators | 模拟设备状态、传感器上报与指令响应 | 通过 MQTT 内部通信 |
| Nginx | 统一 HTTP/HTTPS 入口与反向代理 | 80 / 443 |

8. 界面设计

客户端界面遵循“状态先行、常用动作就近、反馈及时”的设计原则。首页集中展示在线设备、室内温湿度、场景入口、房间筛选、设备卡片和最近活动；设备详情页将控制项与所在房间环境信息放在同一上下文中；规则页以表单方式降低直接编辑 JSON 的门槛。

| 界面区域 | 设计目的 |
| --- | --- |
| 顶部状态总览 | 呈现在线设备数量、环境数据和实时连接状态，帮助用户快速判断家庭状态。 |
| 快捷场景 | 将回家、睡眠、离家等高频组合动作置于首页，减少逐设备操作。 |
| 房间与设备卡片 | 支持按房间筛选，并在卡片上显示设备状态、摘要和进入控制页入口。 |
| 最近活动 | 显示场景执行、设备响应和门锁状态等事件，形成可追溯的操作反馈。 |

9. 测试与验收方案

测试以核心业务闭环为主线，覆盖服务端接口与规则逻辑、客户端关键页面约束、容器化演示环境和 OpenHarmony HAP 打包。以下为提交前应执行的验证项；实际结果以本次提交时的测试日志和构建输出为准。

| 验证范围 | 重点检查项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 后端接口 | 认证、设备 CRUD、设备绑定、场景、规则、数据查询 | 接口返回结构正确，异常输入返回可读错误 |
| MQTT 状态同步 | sensor/status/response 消息处理与设备更新时间 | 最新状态写入设备，传感器历史可查询 |
| 自动化规则 | 条件解析、阈值比较、动作下发 | 满足条件时发布对应设备指令，不满足时不触发 |
| 客户端关键路径 | 登录、首页、遥控、规则、数据监测 | 界面可加载，操作后显示成功或失败反馈 |
| HAP 打包 | OpenHarmony 项目构建与签名输出 | 生成可安装的 entry-default-signed.hap |
| 无硬件演示 | 容器服务、模拟器、客户端联动 | 可完整展示状态采集、控制、规则和场景流程 |

验收边界 设备仿真用于验证系统业务流程与通信链路；接入真实硬件时需按具体厂商协议、设备能力与现场网络环境进行适配和复测。

10. 项目创新点与结论

实现了 OpenHarmony 客户端、云端 API、MQTT 消息和设备仿真器的端到端联动，支持无硬件条件下的完整演示。

将设备控制抽象为统一实体与动作模型，服务端按设备类型处理状态变更并发布标准 MQTT 指令。

将传感器实时数据、历史记录、场景、规则和活动日志整合到同一产品闭环，提升可观测性。

采用“规则条件 + 动作数组”方式保存自动化逻辑，支持人体感应、温度和湿度等多类触发源。

在认证、令牌保护、加密命令参数和可配置 TLS 部署之间建立分层安全设计，避免敏感配置暴露。

本系统以智能家居的真实业务链路为中心，完成从设备信息采集、数据持久化、移动端控制到自动化联动的产品设计。后续可在现有模块边界内继续接入真实设备协议、扩展设备类型、完善可视化分析和增强生产部署能力。